附件6：

| 北京林业大学重大风险实验室信息备案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学院 | 楼宇 | 房间号 | 类别 | 主要危险源 | 实验室安全 责任人 | 手机号 | 备注 |
| 例 | xx学院 | xx楼 | 201 | 化学类 | 使用剧毒化学品 使用超高压压力容器 （具体列出，可有多种危险源） | 王xx | xxxxxxxxxxx |  |

重大风险实验室参考分级依据

实验室有以下情况之一的：

1. 实验原料或产物含剧毒化学成分；

2. 使用剧毒化学品；

3. 存储第一类易制毒品、第一类精神药品；

4. 存储易燃易爆化学品总量大于50kg或50L；

5. 存储有毒、易燃气体总量≥6瓶；

6. 生物安全BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实验室；

7. 使用I、II类射线设备；

8. 使用放射性同位素、放射源、核材料；

9.使用机电类特种设备；

10.使用超高压等第三类压力容器；

11.使用强磁、强电设备；

12.使用4、3R、3B类激光设备；

13.使用富氧涉爆实验室自制设备；

14.按照《高校实验室安全风险评价表》评分达到100分的实验室。

高校实验室安全风险评价表

| 每项计分 | 风险源 |
| --- | --- |
| 25分 | - 存储易燃易爆化学品总量在5-20kg或5-20L； - 存储一般危化品总量50-100kg或50-100L； - 存储有毒、易燃气体总量为2瓶； - 使用III类射线设备的数量≥2台； - 使用简单压力容器的数量≥3台； - 实验室使用危险机加工装置的数量≥3台； - 实验室使用加热设备数量≥6台； - 实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg； |
| 10分 | - 使用超过人体安全电压（36V）的实验； - 涉及合成放热实验； - 涉及压力实验； - 产生易燃气体的实验； - 涉及持续加热实验； - 使用一般实验室自制设备； - 存储易燃易爆化学品＜5kg或5L； - 实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L； - 存储有毒、易燃气体1瓶； （10）存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈； （11）使用简单压力容器1-2台； （12）使用III类射线设备1台； （13）使用危险机加工装置1-2台； （14）使用一般机加工装置的数量≥5台； （15）实验室一般用电设备负载≥80%设计负载； （16）使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台； （17）实验室每月危险废物产生量为20-100 L或kg； （18）实验室使用加热设备数量3-5台； （19）实验室使用每1台明火设备； |
| 5分 | - 存储普通气体1-4瓶； - 使用一般机加工装置1-4台； - 使用2、2M、1、1M类激光设备1-2台； - 实验室每月危险废物产生量＜20 L或kg； - 实验室使用加热设备数量1-2台； - 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台； - 实验室使用每1台快捷电热设备； |

注：

1.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分；

2.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。